- 布袋除尘器技术条件（二次 ）

一．技术条件及要求

1.用途：用于为制液车间浸出净化工序消除安全隐患技术升级改造（二期）项目焙砂料仓收尘。

- 2.设计基础数据

- 2.1使用地址气象条件

海拔高度：                   ～710m

年平均温度：                  23℃

年平均气温（最热月）：         30℃

极端最高气温：                41 ℃

极端最低气温：               -15.1℃

年平均大气压力：              93.4kPa

年平均相对湿度：             66％

- 2.4公用工程条件

- 供电：380V、50HZ      220V   50HZ

- 压缩空气：  0.7MPa

- 二、技术要求

| 仓顶式布袋除尘器6台套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 介质 |  | 锌焙砂烟尘，堆积密度1.3t/m3;粒度：200目筛下物占比80%;温度：≤120℃ |
|  | 作业形式 |  | 连续作业 |
|  | 安装形式 |  | 室内钢制仓顶，标高30米 |
| 单台设备配置 |  |  |  |
| 1 | 过滤面积 | m2/台 | 120 |
| 2 | 除尘器出口含尘浓度 |  | ≤20 mg/Nm3 |
| 3 | 本体漏风系数 |  | < 3 ％ |
| 4 | 风机 |  | 4-72-5A,不小于11KW,风量10000m3/h，风压2900Pa |
| 5 | 滤袋数量 | 条 | 150 |
| 6 | 滤袋材质 |  | ### 涤纶针刺毡 |
| 7 | 单条滤袋过滤面积 | m2/条 | ### 0.8164 |
| 8 | 滤袋规格 |  | Ø130*2000mm |
| 9 | 滤袋允许连续使用温度 | ℃ | 120℃ |
| 10 | 滤笼规格 |  | Ø120*1950mm |
| 11 | 滤笼材质 |  | 冷拔钢丝 |
| 12 | 除尘器本体板材厚度 |  | ≧4mm |
| 13 | 脉冲阀型式及数量 |  | 1"直角型，15个/台 |
| 14 | 喷吹气源压力 | MPa | 0.3-0.5 |
| 15 | 耗气量 | m3/min | 1.05 |

- 三、执行标准：

- 《脉冲喷吹类袋式除尘器》                    JB/T8532-97

《袋式除尘器安装要求验收规范》               JB/T8471-96

《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》           GB12625

《袋式除尘器性能测试方法》                   GB12138

- 四、质量要求

符合国家标准及行业规范，满足竞购方使用要求。

五、提供工程技术资料及技术要求（10天内）

提供设备总装图（含设备外形尺寸图，平面布置图、正视面， 侧视图，并有详细尺寸等）及设备总重量和单体最大件设备重量；

设备安装要求：1、基础图及承重载荷；2、箱体进风口尺寸；3、用电设备规格及电气参数（包括电动机型号、规格、功率、电器接线图、电气原理图等。）4、压缩空气接口尺寸

- 六、验收：

- 6.1验收标准按合同及技术协议。并符合现有国家标准及要求。通过竞购方质监部门的验收。

6.2在竞购方工厂安装调试完毕，对设备进行各项性能测试等最终验收工作，同时进行操作、维修等技术培训，最终验收合格后双方签字生效。

七、培训：竞价方应对竞购方的技术人员进行现场培训，直至招标人的技术人员熟练掌握设备操作。

- 八、运输方式：汽车陆运，限高4.5米。

陕西锌业有限公司

2023年9月13日